Проект №: ППМ-38-043-2015

Заказчик: Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений  Администрации города Кургана

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В 17 МИКРОРАЙОНЕ

ГОРОДА КУРГАНА

Том-I

Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Генеральный директор                                                                       В.М. Савко

Специалист-градостроитель                                                          С.С. Аникина

Новосибирск

2015

01 Состав проекта

Утверждаемая часть

- Том I.  Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

- Том I.  Чертежи

Материалы по обоснованию

- Том II. Материалы по обоснованию проекта (пояснительная записка)

- Том II. Схемы

- Том III. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Том IV. Мероприятие по охране окружающей среды.

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Состав графической части проекта

| №п/п | Наименование | Марка чертежа | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
| 1 | Чертёж проекта планировки - красные линии, границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, границ зон планируемого размещения объектов местного значения (схема архитектурно-планировочной организации территории), М 1:1000 | ПП-1 | 1 |
| 2 | Чертёж проекта планировки – линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, подходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, М 1:1000 | ПП-2 | 2 |
| 3 | План межевания территории, границ зон действия публичных сервитутов М 1:1000 | ПП-3 | 3 |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 4 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:10 000 | ПП-4 | 4 |
| 5 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки , М 1:1000 | ПП-5 | 5 |
| 6 | Разбивочный чертёж красных линий, поперечные профили улиц и дорог М 1:1000, 1:200 | ПП-6 | 6 |
| 7 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, ливневой сети, М 1:1000 | ПП-7 | 7 |
| 8 | Сводная схема инженерных коммуникаций, М 1:1000 | ПП-8 | 8 |

02 Перечень ответственных за разработку проекта

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник отдела разработки градостроительной документации | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель. I кат. | Аникина С.С. |  |
| 2 | Экономический раздел | Начальник экономического отдела | Томилина Т.Н. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Специалист градостроитель I кат. | Аникина С.С, |  |
| 4 | Инженерная подготовка и вертикальная планировка | Архитектор 2 кат. | Неклюдов А.А. |  |
| 5 | Инженерные коммуникации | Инженер | Хабарова Ю.В. |  |
| 6 | Графическое оформление проекта | Специалист градостроитель I кат. | Аникина С.С. |  |
|  |  | Специалист градостроитель | Швецова Т.А |  |

ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Характеристика современного использования территории.	5

2.	Основные направления градостроительного развития территории	6

2.1.	Основные положения	6

2.1.1.	Планировочная организация территории и функциональное зонирование	6

2.1.2.	Население и жилищный фонд	8

2.1.3.	Расчёт учреждений обслуживания населения	8

2.2.	Развитие улично-дорожной сети и системы транспортного обслуживания	9

2.3.	Развитие систем инженерно-технического обеспечения	10

2.3.1.	Водоснабжение	10

2.3.2.	Водоотведение	10

2.3.4.	Электроснабжение	11

2.3.5.	Связь	11

4.	Проект межевания территории	13

5.	Охрана окружающей среды	23

6.	Технико-экономические показатели развития территории	24

Введение

Проект планировки и межевания выполнен ОАО СибНИИ градостроительства на основании муниципального контракта №38 с Департаментом архитектуры, имущественных и земельных отношений  Администрации города Кургана от 23апреля 2015 года.

Подготовка проекта планировки и межевания осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Объектом градостроительного планирования является территория, расположенная в 17 микрорайоне города Кургана.

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:

-  Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Водным кодексом Российской Федерации;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» .Новая редакция;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2008 года);

- Постановление Администрации города Кургана от 16.02.2015г № 1309 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной в 17 микрорайоне города Кургана»;

- Закон Курганской области от 07.12.2011 № 91  «О градостроительной деятельности в Курганской области»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области (утв. постановлением Правительства Курганской области от 31.03.2009 г. № 178);

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Кургана (утв. Курганской городской Думы от 15.06.2010 г. № 148);

-   Постановление Администрации города Кургана от 20.07.2010 г. N 6958.1 «Об утверждении положения о подготовке документации по планировке территории муниципального города Кургана»;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования города Кургана до 2030 года (утв. решением Курганской городской Думы от 24.12.2014 г. № 243);

- Программа социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2015 год и плановый период до 2017 года (утв. решением Курганской городской Думы от 24.12.2014 г. № 245);

- Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2015 год и плановый период до 2017 года (утв. решением Курганской городской Думы от 24.12.2014 г. № 244);

- Паспорт муниципального образования Курганской области на 1 января 2014 года;

- Инвестиционный паспорт муниципального образования города Кургана;

- иная информация, предоставленная специалистами администрации города Кургана.

Проектные решения выполнены с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- Генеральный план МО города Кургана, выполненного ООО «ИТП «Град» в 2010г. (утв. решением Курганской городской Думы от 20.10.2010 г. № 215);

- Решение Курганской городской Думы от 17 апреля 2013 года № 72 «О внесении изменений и дополнений в решение Курганской городской Думы от 19.12.2007 г. № 318 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кургана»;

Задачами проекта являются разработки проектных решений, обеспечивающих освоение в целях комплексного малоэтажного жилищного строительства  проектируемой территории.

Расчётный срок проекта – 2028 год,  в соответствии с генеральным планом МО города Кургана.

- Характеристика современного использования территории.

Проектируемая территория расположена в северной части г. Кургана,   юго-восточнее посёлка Левашово. Общая площадь в границах проектирования принята 40,93 га, площадь застройки территории в  границах красных линий, соответствии с техническим заданием составляет 34.8 Га.

Территория имеет прямоугольное очертание и ограничена земельным участком с кадастровым номером 45:25:02030, площадь которого составляет 40,93 Га.

В настоящее время территории свободна от застройки и представляет собой площадку с равнинным рельефом с незначительными уклонами и колебаниями высот. Вцелом рельеф пригоден для размещения жилой застройки.

На территории располагаются небольшая кустарниковая растительность, заболоченные территории, заросли камыша.

С юга и юго-запада, вдоль границы проектируемой территории  проходят высоковольтные линии электропередач, газопровод и канализация.

Существующий баланс территории представлен в таблице.

Таблица 1-1

Существующий баланс территории

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего в границах проектирования | 40,93 | 100,00 |
| 1 | Луга | 34,23 | 83,65 |
| 2 | Заболоченные территории | 6,27 | 15,3 |
| 3 | Кустарники | 0,21 | 0,51 |
| 4 | Дороги полевые | 0,22 | 0,54 |

- Основные направления градостроительного развития территории

  - Основные положения

    - Планировочная организация территории и функциональное зонирование

Общее планировочное решение выполнено в соответствии с основным положениям генерального плана МО города Кургана,  технического задания на проектирование, а так же предоставленными Заказчиком параметрами планируемой застройки, таким как размеры земельных участков для различных типов застройки, габариты кварталов и уличной сети и проч.

Проектом планировки решается общая стратегия развития территории на период до 2028 года в соответствии с расчётным сроком генерального плана МО город Кургана.

В основу планировочного решения положены следующие принципы:

- функциональное зонирование территории в увязке с общими принципами зонирования территории города;

- структурная организация территорий;

- организация транспортной сети в развитие существующей, обеспечивающей удобные и кратчайшие связи всех зон между собой и внешними дорогами;

- развитие системы общественного центра с учётом обслуживания жителей проектируемого микрорайона;

- создание непрерывной системы озеленения;

- оптимальное решение инженерного обеспечения территорий.

Планировочная структура

Застройка территории предполагается индивидуальными жилыми домами, этажностью не более 3-х,   с приусадебными земельными участками, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей. Размер земельных участков составляет от 700 кв.м. до 1300 кв.м. На территории сформирована сетка кварталов застройки, выделенных красными линиями (12 кварталов), формирующих коридоры главных и основных улиц проектируемой застройки, коридоры магистральных инженерных коммуникаций, зелёные зоны.  Внутри кварталы разделены на более мелкие планировочные элементы с выделением зон жилой и общественной застройки и зоны улично-дорожной сети. Сетка кварталов имеет прямоугольные очертания. Линии регулирования застройки установлены 5 метров от красных линий.

Основой планировочной структуры является каркас улично-дорожной сети. Проектом предусмотрено строительство сети главных, основных и второстепенных улиц. Выход на внешние транспортные магистрали, связь с центральной частью города и прилегающими районами  предусматривается через улицы районного и местного значения по периметру проектируемой территории.

В центральной части участка, на территории, ограниченной основными улицами, формируются учреждения обслуживания: детский сад, общеобразовательная школа, спортивные сооружения, детские игровые площадки и площадки для отдыха населения. Спортивная зона школы объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона.

На пересечениях магистральных улиц  районного значения расположены следующие объекты: предприятие торговли и общественное здание, включающее  предприятие бытового обслуживания, культурно- досуговое учреждение.

Основные показатели развития территории приведены в таблице ниже.

Таблица 2.1.1.-1

Основные показатели развития территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Итого в границах проектирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь в границах проекта планировки | га | 40,93 |
| 2 | Зона индивидуальной жилой застройки | га | 22,6 |
| 3 | Зона административно-делового и торгового назначения | га | 0,59 |
| 4 | Зона объектов дошкольного образования | га | 0,6 |
| 5 | Зона объектов среднего общего полного образования | га | 2,5 |
| 6 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,01 |
| 7 | Зона улично-дорожной сети | га | 8,12 |
| 8 | Территория озеленения общего пользования | га | 6,51 |
|  | В том числе: |  |  |
| 8.1 | Рекреационная зона | га | 0,68 |
| 8.2 | Озеленение вдоль улиц и дорог | га | 5,83 |
| 9 | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 6,5 |

Функциональное зонирование. Параметры функциональных зон.

В границах проектирования выделено 7 функциональных зон (зон размещения объектов капитального строительства). Перечень функциональных зон позволяет разместить на территории все необходимые объекты для комфортного проживания людей на проектируемой территории.

Проектом выделяются следующие функциональные зоны:

- Зона индивидуальной жилой застройки

- Зона объектов административно-делового и торгового назначения

- Зона объектов дошкольного образования

- Зона объектов среднего общего полного образования

- Зона объектов инженерной инфраструктуры

- Зона улично-дорожной сети

- Зона рекреационного назначения

Зона индивидуальной жилой застройки представляет собой застройку индивидуальными жилыми домами, не более 3-х этажей Земельные участки на один дом (квартиру) приняты от 700 кв.м. до 1300 кв.м.

Зона объектов административно-делового и торгового назначения предназначена для размещения коммерческих объектов (торговля, бытовое обслуживание и проч.).

Зона объектов дошкольного образования предполагает размещение на проектируемой территории детского сада на  160 мест для обслуживания жителей микрорайона. Площадь земельного участка запланирована 0,6 га.

Зона объектов среднего общего полного образования предназначена для размещения общеобразовательной школы на 420 мест для обслуживания жителей микрорайона. Площадь земельного участка запланирована 2,5 га.

Зона объектов инженерной инфраструктуры предназначена для размещения трансформаторных подстанций.

Зона улично-дорожной сети включает территории предназначенные для размещения улиц, дорог, проездов, парковок, тротуаров, прокладки инженерных коммуникаций, территории озеленения выполняющего защитные функции.

Рекреационная зона предназначена для размещения детских игровых, спортивных площадок, площадок для отдыха взрослого населения.

    - Население и жилищный фонд

Проектом планировки предусмотрено строительство индивидуальных жилых домов с приквартирными земельными участками, площадь которых варьирует от 700 кв.м до 1300 кв.м. Участки будут предоставлены многодетным семьям.

Структура жилищного фонда с принятым ориентировочным Средняя численность домохозяйства принята равной 5,2 человек. Ориентировочная численность населения в границах проектируемой территории составит к расчетному сроку 1130 человек.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда принята равной 22,2 кв.м на 1 человека.

Общая площадь жилищного фонда в границах проектируемой территории ориентировочно составит 25,1 тыс. кв.м. Среднегодовой объем жилищного строительства – 2,1 тыс. кв.м.

    - Расчёт учреждений обслуживания населения

Проектом предусмотрены все необходимые учреждения первичного обслуживания расчетного населения. В границах проектируемой территории запланировано строительство следующих объектов:

-  дошкольного образовательного учреждения на 160 мест;

- средней общеобразовательной школы на 420 мест;

- общественного здания, включающего предприятия торговли, аптечный пункт;

- общественного здания, включающего помещения для досуга, предприятия бытового обслуживания населения, приемный пункт прачечной, химчистки,  пункт охраны правопорядка.

В здании школы рекомендуется предусмотреть размещение учреждений дополнительного образования детей.

Обслуживание населения учреждениями здравоохранения, культуры, социального обеспечения и иными учреждениями рекомендуется за пределами проектируемой территории в границах города Кургана.

  - Развитие улично-дорожной сети и системы транспортного обслуживания

    - Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть проектируется в соответствии с генеральным планом МО г. Курагана с уточнением площадей участков и рельефа, с учётом действующих градостроительных нормативов.

В структуру улично-дорожной сети проектируемой территории входят:

- магистральные улицы районного значения

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке (основные);

- улицы в жилой застройке (второстепенные);

Сведения по протяжённости улично-дорожной сети приведены в таблице 3.5-1.

Ширина проезжей части принята для главных улиц – 7 м, для основных улиц и для второстепенных улиц – 6 м.

Средняя плотность улично-дорожной сети осваиваемых территорий на расчётный срок  составит 11,8 км/кв.км, зона улично-дорожной сети будет занимать 22,55 % территории.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети:

- Строительство новых жилых улиц в зоне проектируемой застройки;

- Асфальтирование (отсыпка) всех улиц и проездов;

Расчёт потребности в местах хранения личного автотранспорта для территории жилой застройки произведён в соответствии с нормами 450 автомобилей на 1000 жителей. Проектируемое население района – 1170 чел., численность парка (исходя из автомобилизации) на расчётный срок – 530 единиц.

  - Развитие систем инженерно-технического обеспечения

    - Водоснабжение

Проектом принято обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей.

Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам жилых и общественных зданий. Из этой же системы предусматривается обеспечение противопожарных нужд.

Водопроводные вводы предусмотрены во все жилые дома, общественные здания.

Схема водоснабжения

Система водоснабжения принята объединенная – хозяйственно-питьевая,  противопожарная низкого давления.

Схема подачи – централизованная, насосная.

Сети – кольцевого вида.

Рекомендуется в качестве материала труб водопроводной сети применять трубы из полиэтилена. Свойства данного материала, его невысокая стоимость и простота монтажа позволяют говорить о данном материале, как об оптимальном технико-экономическом решении при строительстве и реконструкции инженерных сетей.

Все вновь проектируемые магистральные водоводы проложить вдоль улиц. Внутриквартальные сети проложить согласно нормативам и расчетов на дальнейших стадиях проектирования.

Суммарный расход воды на расчётный срок составляет 352,75 куб.м/сут

    - Водоотведение

Проектом предлагается обеспечить индивидуальную жилую застройку Проектом предлагается обеспечить индивидуальную жилую застройку септиками. Септик предназначен для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов, объектов малоэтажной застройки, коттеджей при отсутствии центральной системы канализации. В работе септика заложен принцип гравитационного отстаивания и биологической доочистки с использованием биоферментных препаратов, а также почвенных естественных и принудительных методов доочистки. Такими могут выступать биофильтры или биозагрузка.

Суммарный расход воды на расчётный срок составляет 352,75 куб.м/сут

    - Теплоснабжение и газоснабжение.

Централизованное теплоснабжение не предусмотрено для существующей застройки и перспективной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в многоквартирном малоэтажном жилищном фонде.

Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают: повышение безопасности и надежности этой системы, подключением к магистрали и строительства кольцующих газопроводов, для новой многоквартирной малоэтажной застройки, не попадающей в зону действия тепловых сетей от централизованных источников тепла, наиболее перспективными источниками тепла являются поквартирные генераторы тепла с водяными системами отопления, совмещающими функции отопления и горячего водоснабжения. Проектом предлагается использование индивидуальных малометражных источников тепла – секционные котлы типа КЧМ–2М и  КЧМ–3М. Данные котлы предназначены для использования в системах водяного отопления отдельных квартир и малоэтажных зданий строительным объёмом 300-1300куб.м. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности, котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе.

Также предлагается использовать газ в пищеприготовлении.

Тепловые нагрузки  составляют 5,03  Гкал/ч

Суммарный расход газа 745,80 куб.м/час

    - Электроснабжение

Расчётные нагрузки на жилищное строительство учитывают нагрузки жилых и общественных зданий микрорайонного значения (встроенно-пристроенные и отдельно-стоящие объекты — магазины, аптеки, отделения связи, банки, административные здания, предприятия КБО, учреждения образования, лечебные, зрелищные, спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

При расчёте нагрузок предусматривается дополнительно 15% резерва мощности на неучтённые потребители и естественный рост нагрузок.

Расчетная ёмкость электрических нагрузок составляет на расчётный срок 260,00 кВт

    - Связь

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

На расчётный срок предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др.

Предлагается развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК).

Требуемая мощность 218,00 номеров.

- Положения о размещении объектов федерального, регионального и

местного значения

  - Размещение объектов федерального значения

На проектируемой территории размещения объектов федерального значения не предусмотрено.

  - Размещение объектов регионального значения

На проектируемой территории размещения объектов регионального значения не предусмотрено.

3.3. Размещение объектов местного значения

На проектируемой территории предусмотрено размещения следующих объектов местного значения: детский сад на 160 мест, школа на 420 мест. Граница земельного участка, предназначенного для размещения объектов местного значения, приведена на чертеже утверждаемой части проекта

- Проект межевания территории

Проектом предполагается формирование 228 земельных участков, находящихся в одной территориальной зоне – зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Характеристики и назначение земельных участков приведено в п.6.2. в экспликации формируемых земельных участков.

Разбивочный план и каталог координат красных линий приведены в составе проекта планировки территории (приложение 7.1)

Таблица 5.1.-1

Основные показатели проекта межевания

| № п.п. | Назначение земельных участков | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 40,93 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | га | 40,93 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | территории индивидуальной жилой застройки | га | 22,6 |
|  | территории объектов бытового обслуживания, объекты культурно-досугового назначения. объекты торгового назначения и общественного питания | га | 0,58 |
|  | территории объектов дошкольного образования общего типа и специализированных | га | 0,61 |
|  | территории объектов общеобразовательного назначения общего типа и специализированных. | га | 2,5 |
|  | территория объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса ( электрообеспечения) | га | 0,01 |
|  | Территории, предназначенные для размещения детских игровых, спортивных площадок, площадок для отдыха населения. | га | 0,7 |
| 3 | общее пользование территории | га | 13,93 |

  - Экспликация формируемых земельных участков

| Номер формируемого участка | Площадь, кв.м | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 224 | 25162 | Объекты дошкольного образования общего типа и специализированные, объекты общеобразовательного назначения общего типа и специализированные |
| 219 | 1800 | Детские игровые площадки, элементы благоустройства и малые архитектурные формы |
| 220 | 1800 |  |
| 221 | 3171 |  |
| 223 | 6102 | Объекты дошкольного образования общего типа и специализированные, объекты общеобразовательного назначения общего типа и специализированные |
| 226 | 2894 | Объекты торгового назначения и общественного питания |
| 225 | 2962 | Объекты бытового обслуживания, объекты культурно-досугового назначения |
| 222 | 100 | Объекты инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса ( электрообеспечения) |
| 227 | 78434 | Общее пользование территории |
| 228 | 60863 | Общее пользование территории |
| 1 | 714 | Индивидуальные жилые дома (одноквартирные) Индивидуальные жилые дома (одноквартирные) Индивидуальные жилые дома (одноквартирные) Индивидуальные жилые дома (одноквартирные) Индивидуальные жилые дома (одноквартирные) Индивидуальные жилые дома (одноквартирные) Индивидуальные жилые дома (одноквартирные) |
| 2 | 714 |  |
| 3 | 714 |  |
| 4 | 715 |  |
| 5 | 742 |  |
| 6 | 1322 |  |
| 7 | 1314 |  |
| 8 | 1316 |  |
| 9 | 1317 |  |
| 10 | 1319 |  |
| 11 | 1320 |  |
| 12 | 1325 |  |
| 13 | 1319 |  |
| 14 | 1318 |  |
| 15 | 1316 |  |
| 16 | 1315 |  |
| 17 | 1313 |  |
| 18 | 714 |  |
| 19 | 714 |  |
| 20 | 714 |  |
| 21 | 715 |  |
| 22 | 743 |  |
| 23 | 714 |  |
| 24 | 714 |  |
| 25 | 714 |  |
| 26 | 715 |  |
| 27 | 742 |  |
| 28 | 1327 |  |
| 29 | 1314 |  |
| 30 | 1314 |  |
| 31 | 1314 |  |
| 32 | 1314 |  |
| 33 | 1314 |  |
| 34 | 1322 |  |
| 35 | 1314 |  |
| 36 | 1314 |  |
| 37 | 1314 |  |
| 38 | 1314 |  |
| 39 | 1314 |  |
| 40 | 890 |  |
| 41 | 911 |  |
| 42 | 853 |  |
| 43 | 851 |  |
| 44 | 851 |  |
| 45 | 852 |  |
| 46 | 892 |  |
| 47 | 793 |  |
| 48 | 848 |  |
| 49 | 848 |  |
| 50 | 792 |  |
| 51 | 853 |  |
| 52 | 851 |  |
| 53 | 850 |  |
| 54 | 852 |  |
| 55 | 892 |  |
| 56 | 793 |  |
| 57 | 848 |  |
| 58 | 848 |  |
| 59 | 792 |  |
| 60 | 714 |  |
| 61 | 714 |  |
| 62 | 714 |  |
| 63 | 715 |  |
| 64 | 742 |  |
| 65 | 1292 |  |
| 66 | 1314 |  |
| 67 | 1314 |  |
| 68 | 1314 |  |
| 69 | 1314 |  |
| 70 | 1314 |  |
| 71 | 1287 |  |
| 72 | 1314 |  |
| 73 | 1314 |  |
| 74 | 1314 |  |
| 75 | 1314 |  |
| 76 | 1314 |  |
| 77 | 907 |  |
| 78 | 893 |  |
| 79 | 714 |  |
| 80 | 714 |  |
| 81 | 715 |  |
| 82 | 714 |  |
| 83 | 742 |  |
| 84 | 1280 |  |
| 85 | 1314 |  |
| 86 | 1314 |  |
| 87 | 1314 |  |
| 88 | 1314 |  |
| 89 | 1314 |  |
| 90 | 1274 |  |
| 91 | 1314 |  |
| 92 | 1314 |  |
| 93 | 1314 |  |
| 94 | 1314 |  |
| 95 | 1314 |  |
| 96 | 714 |  |
| 97 | 714 |  |
| 98 | 714 |  |
| 99 | 714 |  |
| 100 | 743 |  |
| 101 | 894 |  |
| 102 | 906 |  |
| 103 | 900 |  |
| 104 | 900 |  |
| 105 | 1200 |  |
| 106 | 1200 |  |
| 107 | 1200 |  |
| 108 | 1200 |  |
| 109 | 1200 |  |
| 110 | 1200 |  |
| 111 | 1133 |  |
| 112 | 1200 |  |
| 113 | 1200 |  |
| 114 | 1200 |  |
| 115 | 1200 |  |
| 116 | 1200 |  |
| 117 | 1200 |  |
| 118 | 1133 |  |
| 119 | 720 |  |
| 120 | 720 |  |
| 121 | 720 |  |
| 122 | 720 |  |
| 123 | 720 |  |
| 124 | 720 |  |
| 125 | 720 |  |
| 126 | 720 |  |
| 127 | 720 |  |
| 128 | 718 |  |
| 129 | 1200 |  |
| 130 | 1200 |  |
| 131 | 1133 |  |
| 132 | 720 |  |
| 133 | 720 |  |
| 134 | 720 |  |
| 135 | 720 |  |
| 136 | 720 |  |
| 137 | 1133 |  |
| 138 | 720 |  |
| 139 | 720 |  |
| 140 | 720 |  |
| 141 | 720 |  |
| 142 | 720 |  |
| 143 | 1200 |  |
| 144 | 1200 |  |
| 145 | 1200 |  |
| 146 | 1200 |  |
| 147 | 1200 |  |
| 148 | 1200 |  |
| 149 | 1133 |  |
| 150 | 1200 |  |
| 151 | 1200 |  |
| 152 | 1200 |  |
| 153 | 1200 |  |
| 154 | 1200 |  |
| 155 | 1200 |  |
| 156 | 1133 |  |
| 157 | 900 |  |
| 158 | 900 |  |
| 159 | 900 |  |
| 160 | 900 |  |
| 161 | 894 |  |
| 162 | 906 |  |
| 163 | 1200 |  |
| 164 | 1200 |  |
| 165 | 1200 |  |
| 166 | 1200 |  |
| 167 | 1200 |  |
| 168 | 1200 |  |
| 169 | 1133 |  |
| 170 | 1200 |  |
| 171 | 1200 |  |
| 172 | 1200 |  |
| 173 | 1200 |  |
| 174 | 1200 |  |
| 175 | 1133 |  |
| 176 | 900 |  |
| 177 | 900 |  |
| 178 | 909 |  |
| 179 | 900 |  |
| 180 | 894 |  |
| 181 | 906 |  |
| 182 | 900 |  |
| 183 | 900 |  |
| 184 | 1170 |  |
| 185 | 1170 |  |
| 186 | 1170 |  |
| 187 | 1170 |  |
| 188 | 1170 |  |
| 189 | 1169 |  |
| 190 | 1169 |  |
| 191 | 1170 |  |
| 192 | 1170 |  |
| 193 | 1170 |  |
| 194 | 1170 |  |
| 195 | 1169 |  |
| 196 | 894 |  |
| 197 | 906 |  |
| 198 | 900 |  |
| 199 | 900 |  |
| 200 | 894 |  |
| 201 | 906 |  |
| 202 | 900 |  |
| 203 | 900 |  |
| 204 | 1200 |  |
| 205 | 1200 |  |
| 206 | 1200 |  |
| 207 | 1200 |  |
| 208 | 1200 |  |
| 209 | 1200 |  |
| 210 | 1133 |  |
| 211 | 1200 |  |
| 212 | 1200 |  |
| 213 | 1200 |  |
| 214 | 1200 |  |
| 215 | 1200 |  |
| 216 | 1200 |  |
| 217 | 900 |  |
| 218 | 900 |  |
| Итого | 409300 |  |

- Охрана окружающей среды

Проектом предусмотрены следующие мероприятия для улучшения состояния воздушного бассейна:

- озеленение вдоль улиц и дорог;

- Мероприятия в части улучшения санитарно-гигиенического состояния территории:

- организованный сбор и отвод дождевых и паводковых вод;

- благоустройство и озеленение территории;

Мероприятия по ограничению шума, излучаемого автомобильным транспортом:

- озеленение санитарно-защитных зон;

- создание полос зелёных насаждений вдоль улиц.

- Технико-экономические показатели развития территории

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 40,93 |
| 1.1.1 | Зона индивидуальной жилой застройки | -"- | 22,6 |
| 1.1.2 | Зона административно-делового и торгового назначения | -"- | 0,59 |
| 1.1.3 | Зона объектов дошкольного образования | -"- | 0,6 |
| 1.1.4 | Зона объектов среднего общего полного образования | -"- | 2,5 |
| 1.1.5 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | -"- | 0,01 |
| 1.1.6 | Зона улично-дорожной сети | -"- | 8,12 |
| 1.1.7 | Территория озеленения общего пользования В том числе: | -"- | 6,51 |
|  | Рекреационная зона | -"- | 0,68 |
|  | Озеленение вдоль улиц и дорог | -"- | 5,83 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1130 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 28 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв.м общей площади квартир | 25,1 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 2 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади квартир | 0,0 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. кв.м общей площади квартир | 0,0 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | 25,1 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 25,1 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 160 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | место | 420 |
| 4.3 | Помещения для досуга и любительской деятельности | кв.м | 70 |
| 4.4 | Физкультурно-спортивные сооружения открытого типа | га | 140 |
| 4.5 | Предприятия торговли | кв.м торговой площади | 3 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 1 |
| 4.7 | Аптеки | объект | 1 |
| 4.8 | Пункты охраны порядка | объект | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 4,12 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Главная улица | -"- | 0,8 |
|  | Основные улицы | -"- | 1,0 |
|  | Второстепенные улицы | -"- | 2,32 |
| 5.2 | автомобилизация населения | автомоб. | 520 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |
| 6.1 | Электропотребление | кВт· | 260,00 |
| 6.2 | Водопотребление | куб.м/сут | 352,75 |
| 6,3 | Газоснабжение | куб.м/час | 745,80 |